| COMISIÓN NACIONAL MIXTA DE ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES |  | ## CUADRO BASICO INSTITUCIONAL DE PRODUCTOS TEXTILES Y CALZADO, VOLUMEN 1. |
| --- | --- | --- |
| GRUPO 210 | ROPA CONTRACTUAL | CEDULA No. 33 |

CALZADO DE PROTECCIÓN

DESCRIPCION

| COLORES/COD. PANTONE: | NEGRO |
| --- | --- |
| LOGOSIMBOLO COLOR CODIGO PANTONE: | VERDE 561 C ó 561 U |

| TIPO: | - BORCEGUÍ, CON PUNTERA DE PROTECCIÓN TIPO II, SEGÚN NOM – 113 – STPS - 1994. |
| --- | --- |
| CORTE: | - EN CHINELA, TUBO, REFUERZO DE TALÓN Y BULLON: DE CUERO DE GANADO VACUNO, CURTIDA AL CROMO, FLOR ENTERA, ACABADO LISO. |
| BULLON: | - DEL MISMO MATERIAL, COLOR Y ACABADO QUE EL CORTE, RELLENO DE LÁTEX O ESPUMA DE POLIURETANO, CERRADO CON COSTURA REVOLTEADA, DE 2.0 CM. +/- 0.3 CM. DE ANCHO. |
| LENGÜETA: | - DE CUERO DE GANADO VACUNO, FLOR ENTERA DEL MISMO COLOR DEL CORTE. |
| PLANTA: | - DE MATERIAL RECUPERADO, CELULOSA O TEXTIL SINTETICO NO TEJIDO. |
| PLANTILLA: | - PREFORMADA DE ETIL VINIL ACETATO, LÁTEX O POLIURETANO, CON CUBIERTA DE CUERO DE GANADO VACUNO EN COLOR NEGRO, DEBE IR PEGADA. |
| FORRO EN TUBO, LENGÜETA Y TALONERA: | - EN MATERIAL TEXTIL NO TEJIDO, BONDEADO, CON TEXTURA AFELPADO DEL MISMO COLOR DEL CORTE. |
| FORRO EN CHINELA Y VISTAS: | - EN CUERO DE GANADO VACUNO, CURTIDA AL CROMO, DEL MISMO COLOR DEL CORTE. |
| SUELA: | - DE POLIURETANO, CON HUELLA ANTIDERRAPANTE Y CANALES PARA LA SALIDA DE AGUA. COLOR NEGRO. |
| SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN: | - SUELA PEGADA Y COSIDA LOCK STITCHERS O INYECTADA DIRECTA AL CORTE. |
| HORMA: | - RECIO “EEE” |
| PUNTERA DE PROTECCIÓN: | - DEBE CUMPLIR CON LAS PRUEBAS DE IMPACTO Y COMPRESIÓN DE LA NOM – 113 – STPS – 1994, CON CEJA DE ANCLAJE Y DESVANECEDOR EN EL BORDE. |
| CONTRAHORTE; | - DE TERMOPLÁSTICO. |
| COSTILLA O ESPINAZO: | - DE ACERO. |
| OJILLOS: | - METÁLICOS, ACABADO PAVONADO. |
| AGUJETAS: | - DE FIBRA SINTÉTICA, TEJIDO TUBULAR, CON HERRETES DE MATERIAL SINTÉTICO EN SUS EXTREMOS COLOR NEGRO. |
| LOGOSIMBOLO: | - DEL IMSS TROQUELADO EN LA PARTE EXTERIOR DEL TUBO DE CADA ZAPATO. |

CEDULA NO. 33

CATEGORIAS Y COLORES

| CATEGORIAS | COLORES |
| --- | --- |
| AUXILIAR DE ALMACÉN (A) CAMILLERO EN VEHÍCULOS DE SERVICIOS ORDINARIOS Y PROGRAMADOS (Exclusivo modulo central) COORDINADOR DE ALMACÉN (A) ESPECIALISTA EN EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN ESPECIALISTA EN EQUIPOS DE ELECTRÓNICA MEDICA ESPECIALISTA EN EQUIPOS DE ESPECIALIDADES ESPECIALISTA EN EQUIPOS DE LABORATORIOS ESPECIALISTA EN EQUIPOS DE MECÁNICA Y FLUIDOS ESPECIALISTA EN EQUIPOS DE RAYOS X ESPECIALISTA EN FLUIDOS Y ENERGÉTICOS ESPECIALISTA EN PLANTAS DE LAVADO OFICIAL DE ALMACÉN (A) OFICIAL DE SERVICIOS DE LAVANDERÍA OPERADOR DE SERVICIOS DE LAVANDERÍA TÉCNICO “A” EN AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN TÉCNICO “A” EN EQUIPOS MÉDICOS TÉCNICO “A” EN FLUIDOS Y ENERGÉTICOS TÉCNICO “A” EN PLANTAS DE LAVADO TÉCNICO “A” EN TELECOMUNICACIONES TÉCNICO “B” EN EQUIPOS MÉDICOS TÉCNICO “B” EN FLUIDOS Y ENERGÉTICOS TÉCNICO “B” EN PLANTAS DE LAVADO TÉCNICO “B” EN TELECOMUNICACIONES TÉCNICO “C” EN FLUIDOS Y ENERGÉTICOS TÉCNICO “C” EN PLANTAS DE LAVADO TÉCNICO “C” EN TELECOMUNICACIONES TÉCNICO ELECTRICISTA TÉCNICO ELECTRÓNICO TÉCNICO EN ELECTRÓNICA MEDICA Y LABORATORIO TÉCNICO EN EQUIPOS DE ABSORCIÓN TÉCNICO EN EQUIPOS DE RAYOS X TÉCNICO EN EQUIPOS HELICOIDAL TÉCNICO EN EQUIPOS RECIPROCANTES TÉCNICO EN EQUIPOS TURBOCENTRIFUGO TÉCNICO EN MECÁNICA, FLUIDOS Y ESPECIALIDADES TÉCNICO MECÁNICO TÉCNICO PLOMERO TÉCNICO POLIVALENTE | NEGRO |

- ÚNICAMENTE CUANDO LABOREN: EN ALMACENES DE NIVEL CENTRAL; ALMACENES DELEGACIONALES Y SUBDELEGACIONES DE SEGUNDO Y TERCER NIVEL.

TALLAS Y CLAVES

| TALLA |  | TALLA |  | TALLA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.0 | 210 005 3624 | 24.5 | 210 005 3251 | 29.0 | 210 005 3343 |
| 20.5 | 210 005 3632 | 25.0 | 210 005 3269 | 29.5 | 210 005 3350 |
| 21.0 | 210 005 3640 | 25.5 | 210 005 3277 | 30.0 | 210 005 3368 |
| 21.5 | 210 005 3657 | 26.0 | 210 005 3285 | 30.5 | 210 005 3939 |
| 22.0 | 210 005 3665 | 26.5 | 210 005 3293 | 31.0 | 210 005 3897 |
| 22.5 | 210 005 3673 | 27.0 | 210 005 3301 | 31.5 | 210 005 3947 |
| 23.0 | 210 005 3681 | 27.5 | 210 005 3319 | 32.0 | 210 005 3905 |
| 23.5 | 210 005 3699 | 28.0 | 210 005 3327 | 32.5 | 210 005 6478 |
| 24.0 | 210 005 3244 | 28.5 | 210 005 3335 | 33.0 | 210 005 6486 |

ESPECIFICACION TÉCNICA IMSS

CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL DE PRODUCTOS TEXTILES Y CALZADO

VOLUMEN 1,  ROPA CONTRACTUAL

CÉDULA No. 33

CALZADO DE PROTECCION

ESPECIFICACIONES

ESTE DOCUMENTO SUSTITUYE A CUALQUIER OTRO DOCUMENTO NORMATIVO DE CALIDAD DE ESTA PRENDA, CON FECHA ANTERIOR AL 21 DE OCTUBRE DEL 2010

ÍNDICE DEL CONTENIDO

| Número de capítulo |  | Página |
| --- | --- | --- |
| 1 | Clasificación y designación | 3 |
| 2 | Figura | 4 |
| 3 | Color | 4 |
| 4 | Horma | 4 |
| 5 | Logosímbolo del IMSS | 4 |
| 6 | Etiquetado | 5 |
| 7 | Envase individual | 5 |
| 8 | Almacenamiento | 5 |

1.- CLASIFICACION Y DESIGNACION

1.1.- Descripción:

TIPO: BORCEGUI, CON PUNTERA DE PROTECCIÓN TIPO II, SEGÚN NOM-113-STPS-1994; CORTE: EN CHINELA, TUBO, REFUERZO DE TALON Y BULLON DE CUERO DE GANADO VACUNO, CURTIDA AL CROMO, FLOR ENTERA, ACABADO LISO; BULLON: DEL MISMO MATERIAL, COLOR Y ACABADO QUE EL CORTE, RELLENO DE LATEX O ESPUMA DE POLIURETANO, CERRADO CON COSTURA REVOLTEADA, DE 2.0 +/- 0,3 CM DE ANCHO; LENGUETA: DE CUERO DE GANADO VACUNO, FLOR ENTERA, DEL MISMO COLOR DEL CORTE; PLANTA: DE MATERIAL RECUPERADO, CELULOSA O TEXTIL SINTETICO NO TEJIDO. PLANTILLA: PREFORMADA DE ETIL VINIL ACETATO, LATEX O POLIURETANO, CON CUBIERTA DE CUERO DE GANADO VACUNO EN COLOR NEGRO, DEBE IR PEGADA; FORRO EN TUBO, LENGUETA Y TALONERA: EN MATERIAL TEXTIL NO TEJIDO, BONDEADO, CON TEXTURA AFELPADO DEL MISMO COLOR DEL CORTE; FORRO EN CHINELA Y VISTAS: EN CUERO DE GANADO VACUNO, CURTIDA AL CROMO AL COLOR DEL CORTE; SUELA: DE POLIURETANO, CON HUELLA ANTIDERRAPANTE Y CANALES PARA LA SALIDA DE AGUA, COLOR NEGRO; SISTEMA DE CONSTRUCCION: SUELA PEGADA Y COSIDA LOCK STITCHERS O INYECTADA DIRECTA AL CORTE; HORMA: RECIO “EEE”; CASCO DE PROTECCIÓN: DEBE CUMPLIR CON LAS PRUEBAS DE IMPACTO Y COMPRESIÓN DE LA NOM-113-STPS-1994, CON CEJA DE ANCLAJE Y DESVANECEDOR EN EL BORDE DEL CASCO; CONTRAHORTE: DE TERMOPLASTICO; COSTILLA O ESPINAZO: DE ACERO; OJILLOS: METALICOS, ACABADO PAVONADO; AGUJETAS: DE FIBRA SINTETICA, TEJIDO TUBULAR, CON HERRETES DE MATERIAL SINTETICO EN SUS EXTREMOS COLOR NEGRO; LOGOSÍMBOLO: DEL IMSS TROQUELADO EN LA PARTE EXTERIOR DEL TUBO DE CADA ZAPATO.

1.2.- Tallas

| TALLA |  | TALLA |  | TALLA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.0 | 210 005 3624 | 24.5 | 210 005 3251 | 29.0 | 210 005 3343 |
| 20.5 | 210 005 3632 | 25.0 | 210 005 3269 | 29.5 | 210 005 3350 |
| 21.0 | 210 005 3640 | 25.5 | 210 005 3277 | 30.0 | 210 005 3368 |
| 21.5 | 210 005 3657 | 26.0 | 210 005 3285 | 30.5 | 210 005 3939 |
| 22.0 | 210 005 3665 | 26.5 | 210 005 3293 | 31.0 | 210 005 3897 |
| 22.5 | 210 005 3673 | 27.0 | 210 005 3301 | 31.5 | 210 005 3947 |
| 23.0 | 210 005 3681 | 27.5 | 210 005 3319 | 32.0 | 210 005 3905 |
| 23.5 | 210 005 3699 | 28.0 | 210 005 3327 | 32.5 | 210 005 6478 |
| 24.0 | 210 005 3244 | 28.5 | 210 005 3335 | 33.0 | 210 005 6486 |

2.-  FIGURA

3.- COLOR

Corte, lengüeta, plantilla y suela en color negro.

4.- HORMA

Recio triple E (“EEE”) debe ir troquelada en la parte exterior del tubo de cada zapato.

5.- LOGOSIMBOLO DEL IMSS

Símbolo y siglas del IMSS troquelado en la parte exterior del tubo de cada zapato, en color verde oscuro código pantone 561C ó 561U.

6.- ETIQUETADO

Al menos un zapato de cada par deberá llevar una etiqueta cosida y colocada en el lado interior de la lengüeta. La etiqueta debe contener impreso en forma legible e indeleble, los siguientes datos y/o leyendas en español:

- Numero de clave del cuadro Básico Institucional

- Numero de Lote

- Talla

- Marca o logotipo, razón social o nombre y domicilio del fabricante, importador y proveedor

- País de origen

- Registro Federal de Contribuyentes del fabricante o importador

En caso de que todos los datos y leyendas de etiquetado del artículo no puedan quedar contenidos en una, se pueden utilizar dos.

Las etiquetas deben estar elaboradas en tela tejida o tela tejida plastificada, suave al tacto, no rígida, sin filos cortantes.

7.- ENVASE INDIVIDUAL

Caja de cartón o material similar, rígido, con tapa, conteniendo un par de zapatos (derecho e izquierdo), de la misma talla, con resistencia suficiente para soportar el manejo en la estiba individual.

8.- ALMACENAMIENTO

Almacenar en locales cubiertos, protegidos de la lluvia y de la exposición directa a los rayos del sol, así como fuentes de calor o vapores.